# Nombres:

- Daniel Lemus Correa 	Código: 2359843

- Nicolas Pérez		            Código: 2360783

- María Paz Gutiérrez 	            Código: 2386707

- Francisco López		Código: 2304390

# Pre-Laboratorio Instrumentación y Automatización

# 1. Aprender: Defina con sus propias palabras y formule la ecuación cuando corresponda.

1.1 Rango y Span (FSO):

- Rango: intervalo de valores que el instrumento puede medir.
Ejemplo: 0–3 kg.

- Span o FSO (Full Scale Output): diferencia entre el valor máximo y mínimo del rango.

span = valor máx - valor mín

En voltaje:

FSO =Vmáx - Vmín

1.2 Histéresis:

Es la diferencia en la salida del sensor para un mismo valor de entrada cuando se 	llega desde carga creciente o carga decreciente.

Se expresa como porcentaje del fondo de escala:

%H=Vascenso-VdescensoFSO*100

# 2. Investigar:

# 2.1 El principio del puente de Wheatstone.

Él puente de Wheatstone es un circuito eléctrico de cuatro resistencias configuradas en diamante, utilizado para medir con precisión resistencias desconocidas basándose en el principio de "deflexión nula" o equilibrio. Cuando la relación entre las resistencias de ambos brazos es igual, la diferencia de potencial entre los puntos centrales es cero y no circula corriente por el galvanómetro, permitiendo calcular la resistencia desconocida

Es un circuito de cuatro resistencias que permite medir cambios muy pequeños de 	resistencia.

Funciona comparando dos divisores de voltaje.

Cuando el puente está balanceado:

R1R2=R3R4≫Vout=0

Si una resistencia cambia (por deformación), aparece un voltaje diferencial. Este 	voltaje será definido por el módulo amplificador que permite enviar la señal digital 	y mostrar variaciones mínimas.

# 2.2 ¿Cómo funciona una celda de carga?

# Una celda de carga es un transductor que convierte la fuerza o el peso en una señal 	eléctrica medible, generalmente utilizando galgas extensiométricas. Al aplicar peso, 	el cuerpo metálico de la celda se deforma sutilmente, alterando la resistencia 		eléctrica de las galgas, lo cual desequilibra un puente de Wheatstone y genera una 	pequeña señal de voltaje proporcional a la carga.

Una celda de carga convierte fuerza/peso → señal eléctrica.

- El peso produce deformación mecánica.

- Las galgas extensométricas cambian su resistencia.

- El puente de Wheatstone detecta ese cambio.

- Se genera un voltaje proporcional al peso.

2.3 ¿Por qué es útil para sensores resistivos como las galgas 		extensionétricas? Dibuje el circuito.

El puente de Wheatstone es fundamental para galgas extensiométricas porque convierte cambios de resistencia extremadamente pequeños en variaciones de voltaje medibles. Permite una alta precisión, compensación automática de temperatura y linealidad en la medición de deformación al detectar desequilibrios en el puente.

¿Por qué es útil?

- Alta Sensibilidad: Detecta variaciones diminutas de resistencia que un ohmetro no mediría.

- Compensación de Temperatura: Si se usan galgas en brazos opuestos, los efectos térmicos se cancelan.

- Salida Lineal: Proporciona un voltaje de salida proporcional a la fuerza aplicada.

- Versatilidad: Puede configurarse con 1, 2 o 4 galgas (puente completo) para aumentar la sensibilidad.

Porque permite convertir cambios muy pequeños de resistencia en una señal de voltaje medible y precisa.

Qué pasa en una galga extensiométrica

Una galga cambia su resistencia eléctrica cuando se estira o comprime.
El problema es que ese cambio es minúsculo (del orden de milésimas de ohm).
Medir eso directamente con un multímetro sería muy impreciso.

Qué hace el puente Wheatstone

El puente es un circuito con cuatro resistencias formando un cuadrado.
Cuando el puente está equilibrado:

En resumen:

- Detecta cambios muy pequeños de resistencia

- Reduce ruido eléctrico

- Produce señal diferencial más estable

2.4 ¿Cuál es el propósito de un amplificador de instrumentación en 	un sistema de adquisición de datos?

Sirve para amplificar señales muy pequeñas dadas en milivoltios, es decir los milivoltios, o mas bien, el voltaje diferencial dado por el puente se convierte en un voltaje medible.

El propósito principal de un amplificador de instrumentación (INA) en un sistema de 	adquisición de datos (DAQ) es amplificar señales diferenciales de muy bajo nivel 	provenientes de sensores con alta precisión, alta impedancia de entrada y un alto 		rechazo al ruido de modo común. Esto acondiciona la señal para ser leída con exactitud por convertidores analógicos-digitales (ADC).

Características clave y funciones:

- Alta Impedancia de Entrada: Evita que el amplificador "cargue" o afecte la señal del sensor.

- Alto CMRR (Rechazo de Modo Común): Elimina ruidos y voltajes indeseados (como los 50/60 Hz de la red eléctrica) que aparecen en ambas líneas de señal.

- Ganancia Precisa: Permite amplificar señales pequeñas, ajustando la ganancia fácilmente con una sola resistencia externa

- Acondicionamiento de Señal: Convierte señales de transductores (puentes de Wheatstone, termopares) a niveles adecuados para el ADC

3. Diseñar: Ejercicios de Preparación:

3.1 Para la celda de carga, se desea una salida de 1 V/kg. El fondo de escala del 		sensor es de 3 kg. ¿Cuál debe ser el voltaje de salida máximo del sistema (FSO)?

Vmax=S* Mmax

Vmax=1 Vkg*3 kg=3V

3.2 Cálculo de Ganancia: Asumiendo que la salida diferencial del puente de 		Wheatstone a fondo de escala (3kg) es de 10 mV, calcule la ganancia total (G = 		Vout / Vin) que debe tener su amplificador para cumplir con el objetivo de 1 V/kg 	(o 3V FSO).

Ganancia=VoutVin=3 V0,01 V=300

4. Simular: Propuesta de Circuito:

Calcule los valores de las resistencias para lograr la ganancia calculada en el punto anterior.

Incluya el esquema eléctrico y los valores seleccionados en su pre-informe.

Investigue e implemente en un simulador (como Tinkercad, Proteus o LTSpice) un amplificador de instrumentación de 2 etapas usando un amplificador operacional LM358